Ответы рецензенту 4:

7. Константы скорости реакции в таблицах 2, 4 и 5 g/mol/s (s- секунды), с — опечатка, возникшая при переводе статьи. Для лучшего понимания, мы выразили кинетическое уравнение (2) через степень конверсии α, соответственно теперь константа выражается в единицах s-1. Соответствующие коррективы мы внесли в заголовки таблиц и текст статьи.

8. Степень чистоты веществ была показана в предыдущих публикациях []. Величина ∆H вычисляется  путем интегрирования кривой аппроксимирующей экспериментальный тепловой поток по уравнениям (2), (4) в интервале времени (0, ∞) .

9. Спасибо за замечание. Да это мы сделали опечатку, правильно — таблица 1.

10. Все измерения потоковой калориметрии мы проводили при температурах значительно меньших температур плавления. Для лучшего понимания, мы внесли величины температур плавления в таблицу 1. Изотермический тест проводился до снижения теплового потока 2 микровата uW, что составляет величину менее 1% от максимального теплового потока и соответствует степени конверсии α>0.99. Методику вычисления энтальпии мы добавили в текст статьи в описании уравнений (2), (4) и в ответ на вопрос 8.

11. Спасибо за Ваше замечание, мы исправили опечатку, в уравнении (2), вместо С0 должна быть величина С. Благодаря Вашему вопросу мы решили для улучшения понимания перевести уравнение (2) в эквивалентное, выраженное через степень конверсии α и дать более подробное объяснение с ссылкой на статью о моделировании кинетики твердофазных реакций [https://doi.org/10.1021/ie8018615].

12. Время полураспада соответствует степени конверсии α=0.5. Соответствующее определение мы дали в описании уравнений (2)-(4): «Период полураспада соответствует времени когда степень конверсии α=0.5, в следствие симметричности аппроксимирующей кинетической кривой 4, время полураспада совпадает с достижении максимального теплового потока (в случае более сложной кинетики, этот правило не выполняется).»

13. В таблице 4 были приведены ненормированные величины начального теплового потока (P0) в микроваттах, благодаря Вашему замечанию мы решили пересчитать и указать величины в единицах - mW/g для лучшего понимания статьи.

14. Действительно экспериментальная величина Pmax для соли 1с 119.5 mW/g значение - 101.5 опечатка. Мы еще раз перепроверили все значения в таблицах 2, 3, 4, 5.

15. Экспериментальное значение 4 часа. Внесли соответствующие правки в текст статьи.

16. Мы добавили уравнение Аррениуса (5) в текст статьи и показали как оно связано с кинетическим уравнением (2).

p.s. Мы очень благодарны рецензенту 4 за очень важные и ценные замечания, которые позволили существенно улучшить статью и ее понимание читателями.

В текст необходимо внести изменения:

***

Table 1. Temperatures and decomposition energies of diazonium salts 1-3 according to DSC\TGA experiments data.

| Diazonium salts | Endothermic process |  | Exothermic process |  |  | Mp, (° C) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т, ° C | Н, J/g (kJ/mol) |  | Т, ° C | Н, J/g (kJ/mol) |  |  |
| 2-NO2С6H4N2+TfO- 1a | 104.1 | 73.49 (21.98) |  | 143.3 | -753.4 (-225.3) |  | 110 |
| 3-NO2С6H4N2+TfO- 1b | 102.5 | 43.6 (10.04) |  | 111.2 | -840.4 (-251.3) |  | 108-109 |
| 4-NO2С6H4N2+TfO- 1c | - | - |  | 116.4 | -219.9 (-65.7) |  | 104 |
| 4-MeOС6H4N2+TfO- 1d | 88.4 | 102.2 (29.05) |  | 136.6 | -328.9 (-93.5) |  | 94-97 |
| 4-NO2С6H4N2+TsO- 2 | - | - |  | 69.37 146.6 | -24.47 (-7.8) -323.0 (-103.7) |  | 132 |
| 4-NO2С6H4N2+ BF4- 3 | 33.7 | 617.3 (146.3) |  | 146.5 | -229.2 (-54.3) |  | 144 |

***

Figure 1. DSC/TGA thermograms of thermal decomposition of DS 2-NO2С6H4N2+  TfO-  1a

Figure 2. DSC/TGA thermograms of thermal decomposition of 3-NO2С6H4N2+  TfO-  1b

Figure 3. DSC/TGA thermograms of thermal decomposition of 4-NO2С6H4N2+  TfO-  1c

Figure 4. DSC/TGA thermograms of thermal decomposition of 4-MeOС6H4N2+  TfO-  1d

Figure 5. DSC/TGA thermograms of thermal decomposition of 4-NO2С6H4N2+  TsO-  2 c

Figure 6. DSC/TGA thermograms of thermal decomposition of 4-NO2С6H4N2+ BF4-   3

***

Table 2. The reproducibility of the DS 2 thermal decomposition parameters measured at 85 ° C depending on synthetic batch and a number of repricipitations.

| Sample | k·103, s-1 k, g·mol-1·с-1 | H, kJ·mol-1 | P0, mW/g |
| --- | --- | --- | --- |
| Sample 1 Nitrogen (repricipitation 1) | 0.2726 ± 0.0364 0.0875 ± 0.0117 | 234.2 ± 3.0 | 31.2 ± 8.1 |
| Sample 2 Nitrogen, (source, repricipitation 1) | 0.2570 ± 0.0371 0.0825 ± 0.0119 | 243.6 ± 20.7 | 12.7 ± 3.5 |
| Sample 3 Nitrogen, (source, repricipitation 1) | 0.2641 ± 0.0283 0.0848 ± 0.0091 | 235.5 ± 7.0 | 10.1 ± 3.5 |
| Sample 3 Air, repricipitation 2 | 0.2528 ± 0.0333 0.081162 ± 0.0107 | 229.0 ± 28.9 | 8.7 ± 8.5 |
| Sample 3 Argon, repricipitation 2 | 0.3121 ± 0.0352 0.1002 ± 0.0113 | 242.3 ± 8.0 | 12.8 ± 2.4 |
| Sample 2, 3 Nitrogen, (source, repricipitation 1, 2) | 0.2610 ± 0.0184 0.0838 ± 0.0059 | 238.9 ± 7.8 | 11.2 ± 2.3 |
| Sample 4 Nitrogen, source | 0.2592 ± 0.0340 0.0832 ± 0.0109 | 241.7 ± 16.2 | 12.0 ± 2.0 |
| Sample 4 Nitrogen, repricipitation 1 | 0.2610 ± 0.0492 0.0838 ± 0.0158 | 235.1 ± 17.9 | 10.2 ± 6.3 |
| Sample 4 Nitrogen, repricipitation 2 | 0.2900 ± 0.0221 0.0931 ± 0.0071 | 238.1 ± 6.8 | 11.3 ± 2.3 |
| General statistics | 0.2747 ± 0.0140 0.0882 ± 0.0045 | 237.7 ± 4.6 | 13.8 ± 3.3 |

k – rate constant, H - integral enthalpy, P0 – initial heat flow

The following kinetic equation for autocatalytic reactions that was applied:  a A → c C

Уравнение (2) – формальное кинетическое уравнение для реакций в твердой фазе [https://doi.org/10.1021/ie8018615], выраженное через conversion degree – α (уравнение 3).  f(α) is the kinetic model in differential form (уравнение 4), кинетические кривые для исследуемых нами реакций лучше всего описывается уравнениями с m=1, n=1. A0, A – initial  and current concentration of DS, which for solid-phase reactions is measured in в mol/g units; С0, С – initial and current concentrations of products, [mol/g]; ; k– rate constant, [c-1]; a, c - stoichiometric coefficients, for the processes studied a/c=1. Температурная зависимость скорости реакции выражается уравнением Аррениуса (5). P, P0 – current and initial heat flow). Энтальпия реакции рассчитывается на основе интегрирования кривой аппроксимирующей тепловой поток (уравнение 6) на интервале времени (0; Inf); Период полураспада соответствует времени когда степень конверсии α=0.5, в следствие симметричности аппроксимирующей кинетической кривой 4, время полураспада совпадает с достижении максимального теплового потока (в случае более сложной кинетики, этот правило не выполняется).

***

Table 3. Integral enthalpy and maximum heat flow values found during isothermal decomposition of diazonium salts 1-3.

| Diazonium salt | ∆H, kJ/mol |  |  | Pmax, mW/g |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75 oC | 80 oC | 85 oC | 75 oC | 80 oC | 85 oC |
| 2-NO2С6H4N2+TfO- (1a) | 414.0 | 386.0 | 396.0 | 0.705 | 1.49 | 2.33 |
| 3-NO2С6H4N2+TfO- (1b) | 227.9 | 230.0 | 225.4 | 6.57 | 14.15 | 28.8 |
| 4-NO2С6H4N2+TfO- (1c) | 200.0 | 235.1 | 250.0 | 20.12 | 47.89 | 119.5 |
| 4-MeOС6H4N2+TfO- (1d) | 183.1 | 183.2 | 106.0 | 1.34 | 2.97 | 5.37 |
| 4-NO2С6H4N2+TsO- (2) | 253.0 | 232.4 | 231.0 | 21.10 | 34.82 | 64.60 |
| 4-NO2С6H4N2+ BF4- (3) | 173.0 | 156.0 | 147.0 | 20.02 | 31.63 | 66.87 |

∆H – integral enthalpy, Pmax – maximum heat flow value

***

Table 4. Kinetic parameters of the isothermal decomposition of DSs 1-3 (P0 – initial heat flow value, k – rate constant calculated according to the equation 2).

| Diazonium salt | P0, mW/g P0, mW (uW) |  |  | k·103, s-1 k, g mol-1 с-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75o | 80o | 85o | 75o | 80o | 85o |
| 2-NO2С6H4N2+TfO-1a | 40.6 4.06 | 88.2 8.82 | 147.0 14.7 | . 0.00026 | . 0.00055 | . 0.00076 |
| 3-NO2С6H4N2+TfO-1b | 0.94 0.094 | 11.0 1.10 | 44.6 4.46 | . 0.00912 | . 0.01958 | . 0.0429 |
| 4-NO2С6H4N2+TfO-1c | 9.0 0.900 | 13.1 1.311 | 48.4 4.84 | . 0.0316 | . 0.0630 | . 0.1599 |
| 4-MeOС6H4N2+TfO-1d | 14.78 1.477 | 32.00 3.200 | 113.8 11.38 | . 0.0021 | . 0.0044 | . 0.0128 |
| 4-NO2С6H4N2+TsO-2 | 19.57 1.957 | 27.5 2.745 | 41.5 4.152 | . 0.0289 | . 0.0539 | . 0.1030 |
| 4-NO2С6H4N2+ BF4-3 | 392.4 39.241 | 896.0 89.598 | 1804.2 180.42 | . 0.0186 | . 0.0344 | . 0.0721 |

***

Table 5. The calculated kinetic parameters of DS 1-3 decomposition reactions occurring at 25 ° C.

| Diazonium salt | k298. , s-1 k298, g·mol-1·с-1 | Ea, kJ/mol |
| --- | --- | --- |
| 2-NO2С6H4N2+TfO-1a | . 4.17*10-7 | 111.4 |
| 3-NO2С6H4N2+TfO-1b | . 8.66*10-7 | 159.7 |
| 4-NO2С6H4N2+TfO-1c | . 1.33*10-6 | 173.0 |
| 4-MeOС6H4N2+TfO-1d | . 1.39*10-8 | 187.1 |
| 4-NO2С6H4N2+TsO-2 | . 1.39*10-5 | 131.7 |
| 4-NO2С6H4N2+ BF4-3 | . 5.33*10-6 | 140.3 |

k298 – rate constant at 298 оK;  Ea — activation energy

Figure 10. Results of the approximation of DS 1-3 decomposition reactions with the Arrhenius equation

***